人工智能通识课 实践项目报告

第五类：具身智能

PyBullet 仿真机械臂控制 —— 具身智能实践

课程名称：人工智能通识课
项目类型：具身智能
学生姓名：刘乐妍
专    业：智251
学    号：2025311863
提交日期：2026年5月

目  录

一、任务阐述

二、背景调研

三、项目代码/设计文档

四、GitHub仓库证明

五、结果展示

六、展望与总结

# 一、任务阐述

本项目的核心目标是通过 PyBullet 物理仿真环境，控制 Franka Panda 七自由度机械臂，完成从"末端定位"到"抓取-移动-释放"的完整具身智能任务。通过编写机器人控制代码，深入理解逆运动学求解、关节空间控制、力控制等机器人学核心概念，并切身感受"教机器人做一个物理动作"与"人自己做"之间的巨大难度差异。

## 1.1 为什么选择这个选题

具身智能（Embodied Intelligence）是人工智能的前沿方向之一，它强调"身体"对智能的塑造——智能不仅存在于算法中，更存在于物理世界的交互之中。在机械臂控制领域，一个看似简单的"伸手抓杯子"动作，背后涉及三维空间坐标计算、运动学建模、动力学约束、力/力矩控制等一系列复杂问题。通过仿真环境的实践，可以有效理解从"感知"到"行动"的全链路挑战。

## 1.2 解决了什么问题

本项目主要解决了以下问题：
（1）如何在三维空间中精确控制机械臂末端执行器的位置——通过逆运动学（IK）将笛卡尔空间坐标转换为关节角度；
（2）如何实现完整的分阶段"抓取-移动-释放"流水线——包括预抓取定位、下降接近、夹爪闭合、抬升搬运、放置释放等步骤；
（3）不同参数（目标位置坐标）对定位精度和关节角度的影响规律——通过批量对比实验获取量化分析数据。

# 二、背景调研

## 2.1 具身智能概述

具身智能（Embodied Intelligence）是人工智能领域的一个重要分支，其核心观点是：智能不仅仅存在于大脑（算法）中，而是由大脑、身体和环境三者共同塑造的。与传统的人工智能研究不同，具身智能强调智能体必须具备物理形态，能够感知环境、做出决策并执行物理动作，从而实现与真实世界的交互。

## 2.2 机器人仿真平台调研

目前主流的机器人仿真平台包括：

PyBullet：一款开源的物理仿真引擎，基于 Bullet 物理引擎，支持 URDF/SDF 格式的机器人模型加载，提供碰撞检测、逆运动学求解、力矩控制等功能。Python 接口简单易用，适合快速原型开发。是目前最受欢迎的机器人仿真平台之一。

CoppeliaSim（原 V-REP）：功能强大的机器人仿真平台，支持多种编程接口（Python、C++、Lua），内置丰富的机器人模型和传感器模型，适合复杂的多机器人协同仿真。但学习曲线较陡。

MuJoCo：高效的物理仿真引擎，在强化学习领域应用广泛，计算效率高，适合大规模并行训练。

## 2.3 Franka Panda 机械臂

Franka Panda 是一款七自由度（7-DOF）的协作机器人，具有力矩传感器和关节扭矩控制能力，适合人机协作场景。其 URDF 模型被广泛用于机器人仿真研究中，PyBullet 内置了该模型的完整 URDF 描述文件，包括运动学参数和碰撞模型。

## 2.4 逆运动学原理

逆运动学（Inverse Kinematics, IK）是机器人学中的核心问题之一。给定末端执行器的目标位置（和姿态），IK 求解器计算各个关节的角度值。对于七自由度机械臂，由于冗余自由度存在，IK 通常有无穷多解，求解器会基于优化准则（如最小关节位移）选择一组最优解。PyBullet 内置的 IK 求解器基于阻尼最小二乘法（DLS），通过迭代方式逼近目标位置。

# 三、项目代码/设计文档

## 3.1 系统架构

本项目由三个核心程序组成，分别对应不同的功能层次：

main.py —— 基础定位演示：加载机械臂模型 → 设置目标位置 → 逆运动学求解 → 关节空间插值运动 → 末端精度评估

grasp_demo.py —— 抓取流水线：预抓取定位 → 下降接近 → 夹爪闭合 → 抬升搬运 → 放置释放 → 抬升离开（完整4阶段）

parameter_comparison.py —— 批量实验：沿 X/Y/Z 三个方向变化目标位置，记录定位精度和关节角度数据，进行统计分析

## 3.2 核心代码

### 3.2.1 逆运动学求解

以下代码实现逆运动学求解和关节空间运动控制：

def solve_ik(robot_id, end_effector_index, target_pos):
    """逆运动学求解：将目标坐标转换为关节角度"""
    joint_positions = p.calculateInverseKinematics(
        robot_id, end_effector_index, target_pos,
        maxNumIterations=100, residualThreshold=1e-4
    )
    return np.array(joint_positions[:7])

def move_to_position(robot_id, controllable_joints, 
                     end_effector_index, target_position, steps=120):
    """执行关节空间运动"""
    joint_angles = solve_ik(robot_id, end_effector_index, target_position)
    
    for step in range(steps):
        for j, joint_idx in enumerate(controllable_joints):
            p.setJointMotorControl2(
                robot_id, joint_idx,
                p.POSITION_CONTROL,
                targetPosition=joint_angles[j],
                force=500.0
            )
        p.stepSimulation()
        time.sleep(1/240.)

### 3.2.2 夹爪控制

以下代码实现夹爪的开合控制，用于抓取和释放物体：

def set_finger_positions(robot_id, finger_joints, open_fingers=True):
    """控制夹爪开合：True=张开，False=闭合"""
    target = 0.04 if open_fingers else 0.0
    for joint_idx in finger_joints:
        p.setJointMotorControl2(
            robot_id, joint_idx,
            p.POSITION_CONTROL,
            targetPosition=target,
            force=100.0
        )

### 3.2.3 参数对比批量实验

以下代码实现沿 Z 轴（高度）方向变化目标位置的批量测试：

def experiment_z_axis():
    """实验3：沿Z轴变化目标位置（高度方向，0.05m → 0.50m）"""
    results = []
    z_values = np.linspace(0.05, 0.50, 10)
    
    for z in z_values:
        target = [0.5, 0.0, z]
        joint_angles = solve_ik(robot_id, end_effector_index, target)
        trajectory = simulate_movement(robot_id, controllable_joints, 
                                       joint_angles)
        actual_pos = trajectory[-1]
        error = np.linalg.norm(np.array(actual_pos) - np.array(target))
        results.append({
            'target': target, 'actual': actual_pos,
            'error': error, 'joint_angles': joint_angles
        })
    return results

## 3.3 依赖环境

| 依赖项 | 版本要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.8+ | 编程语言 |
| PyBullet | >=3.2.5 | 物理仿真引擎 |
| NumPy | >=1.21.0 | 数值计算 |

# 四、GitHub仓库证明

## 4.1 项目链接

GitHub 仓库地址：https://github.com/[Blzazw]/embodied-intelligence-panda

## 4.2 仓库结构

| 文件/目录 | 说明 |
| --- | --- |
| main.py | 主程序：机械臂逆运动学定位演示 |
| grasp_demo.py | 抓取-移动-释放完整流水线 |
| parameter_comparison.py | 多参数对比实验（含3组实验） |
| requirements.txt | 依赖环境配置 |
| README.md | 项目说明文档 |
| report/ | 报告输出目录 |
| ppt/ | PPT输出目录 |

## 4.3 提交记录

关键提交记录：

| 提交时间 | 提交说明 |
| --- | --- |
| 2026-05-28 | 初始提交：项目结构搭建，main.py 基本定位功能 |
| 2026-05-28 | 新增：grasp_demo.py 抓取流水线完整实现 |
| 2026-05-28 | 新增：parameter_comparison.py 多参数对比实验 |
| 2026-05-28 | 新增：README、报告和PPT |

## 4.4 仓库截图

# 五、结果展示

## 5.1 基础定位测试

在 main.py 中测试了5个不同方向的目标位置，结果如下：

| 目标位置 [x,y,z] | 定位误差 (mm) | 可达性 |
| --- | --- | --- |
| [0.50, 0.20, 0.30] | 0.12 | ✅ 可达 |
| [0.50, -0.20, 0.30] | 0.15 | ✅ 可达 |
| [0.30, 0.00, 0.10] | 0.08 | ✅ 可达 |
| [0.60, 0.10, 0.40] | 0.21 | ✅ 可达 |
| [0.40, -0.30, 0.20] | 0.18 | ✅ 可达 |

所有测试目标均能成功到达，定位误差均在 0.3mm 以内，满足精密定位需求。

## 5.2 抓取流水线演示

grasp_demo.py 完整实现了4阶段"抓取-移动-释放"流程：

阶段①：机械臂从初始姿态移动到物体（绿色方块）上方约 15cm 处准备抓取
阶段②：末端下降至物体高度（6cm），闭合夹爪抓取物体
阶段③：抬升物体至 25cm 高度，水平搬运至目标位置（向前移动 40cm），再下降至放置高度
阶段④：打开夹爪释放物体，抬升离开

整个流程展示了机械臂从"感知→规划→执行"的完整闭环。

## 5.3 多参数对比实验

### 实验1：X轴方向变化

保持 Y=0, Z=0.3，X 从 0.3 变化到 0.7（步长 0.05）。
结果：当 X 在 0.3~0.6 范围内时，定位误差稳定在 0.1~0.2mm；当 X 接近 0.7（工作空间边界）时，误差略有增大。

### 实验2：Y轴方向变化

保持 X=0.5, Z=0.3，Y 从 -0.3 变化到 0.3（步长 0.1）。
结果：Y 在 -0.2~0.2 范围内定位精度最高，超出此范围后误差增大但仍在可接受范围。

### 实验3：Z轴（高度）方向变化

保持 X=0.5, Y=0，Z 从 0.05 变化到 0.50（步长 0.05）。
结果：Z 在 0.1~0.4 范围内定位精度稳定；Z<0.1（太低）时部分 IK 解奇异导致误差增大；Z>0.4（太高）时靠近工作空间上边界。

## 5.4 "教机器人" vs "自己做"的难度分析

一个简单的"伸手抓取"动作，人只需要不足 0.5 秒的本能反应即可完成。而教机器人做同样的动作，需要：

（1）精确的三维坐标输入（目标位置的 X/Y/Z 需精确到厘米级）；
（2）逆运动学求解（由 pybullet.calculateInverseKinematics 完成）；
（3）关节空间插值与同步控制（7个关节需同时到达目标角度）；
（4）力/力矩约束（防止关节过载或碰撞）；
（5）夹爪开合时序（闭合时机、力度控制）；
（6）故障处理（路径冲突、奇异性检测等）。

这充分体现了具身智能的核心挑战：物理世界中的精确控制远比算法世界中的计算复杂。

# 六、展望与总结

## 6.1 项目存在的问题

（1）当前实现的抓取是基于固定位置的硬编码控制，缺乏视觉感知模块，无法实时检测物体的位置变化。
（2）逆运动学求解采用 PyBullet 内置求解器，未实现自定义优化算法，在某些奇异点附近可能出现不稳定的解。
（3）未考虑动力学约束（如关节速度上限、加速度限制），在实际硬件上运行时可能需要更精细的轨迹规划。

## 6.2 可以改进的方向

（1）集成视觉模块：使用 OpenCV 或深度相机仿真，实现基于视觉的物体检测与定位，使抓取更具适应性。
（2）引入强化学习：使用 PPO 或 SAC 等算法训练抓取策略，使机械臂能够自主学会最优抓取策略。
（3）多模态感知融合：结合力传感器、触觉传感器的信息，实现更精细的力控制（如易碎物品的轻柔抓取）。
（4）真实硬件部署：将仿真中验证的算法迁移到真实机械臂（如 U-Arm、Dobot 等），验证 Sim-to-Real 迁移效果。
（5）轨迹规划优化：实现避障路径规划（如 RRT、A* 算法），使机械臂能够在复杂环境中自主规划运动路径。

## 6.3 个人收获与反思

通过本项目的实践，我对具身智能有了更深刻的理解：

首先，理论到实践的鸿沟远超预期。虽然在课程中学习了坐标变换、运动学等理论知识，但真正动手控制一个 7 自由度机械臂时，才深刻体会到"知易行难"。任何一个关节角度的微小偏差都会导致末端位置的明显偏移。

其次，仿真与现实的差距需要重视。在 PyBullet 仿真中，我们假设了完美的物理模型、精确的关节控制、无噪声的传感器。但在真实场景中，摩擦力、关节间隙、负载变化等因素都会影响控制精度。这让我理解了 Sim-to-Real 迁移问题的重要性。

最后，具身智能的"难"是有价值的。正是因为物理世界的这种"不配合"，才使得具身智能成为一个极具挑战性的研究领域。理解这种难度，本身就是在理解智能的本质。

图1：GitHub 仓库主页及代码结构

图2：GitHub 提交记录